Техническое задание на продажу Сортировочного оборудования в г. Пушкино ООО «Сберлогистика»

- Предмет - продажа Сортировочного оборудования в г. Пушкино ООО «Сберлогистика»

- Требования к предложению:

- Покупка должна осуществляться на территории РФ.

- Покупатель самостоятельно осуществляет доставку до своего склада Сортировочного комплекса, передаваемого ему - самовывоз.

- Способы оплаты – безналичный расчет, 100 % предоплата, оплата производится в рублях.

- Дополнительные условия:

Порядок формирования цены – цена указывается в рублях (способы оплаты) включая НДС 22%, и должна включать в себя все налоги, сборы и дополнительные расходы, включая расходы на доставку до своего склада Сортировочного комплекса и другие обязательные платежи.

- В течение одного рабочего дня после окончания запроса предложений участники должны загрузить обновленное ценовое предложение с учетом ставки на электронной площадке, копию коммерческого предложения, исполнения обязательных и основных требований, заверенное подписью руководителя и печатью компании.

Спецификация оборудования:

- Сортировщик Cross-belt ≈ 298 м используется для сортировки средних грузов. Имеет в составе линейные приводы для движения кареток. Каждая каретка оснащена механизмом для сброса груза. Шаг кареток 1100 мм. Скорость сортировки регулируемая 2,0 м/с, 2,2 м/с и 2,3 м/с (14000 отправлений в час)

- Сортировщик Cross-belt ≈ 130 м используется для сортировки мелких грузов. имеет в составе линейные приводы для движения кареток. Каждая каретка оснащена механизмом для сброса груза. Шаг кареток 1100 мм, . Скорость сортировки регулируемая 1,0 м/с, 1,2 м/с и 1,5 м/с (6000 отправлений в час)

Технические параметры

Общее описание работы системы средне-размерного сортера.

Выкладка на конвейерную систему производится навалом в четырех точках на уровне пола, для обеспечения равномерности загрузки подающих инфидов

В составе системы сортировки имеется 14 комплектов входных конвейеров (7 для каждой из входных зон), каждая зона подачи укомплектована системой весового контроля и камерой считывания маркировки

В процессе сортировки обеспечивается считывание маркировки отправлений с 5 сторон, допускается использовать несколько штрихкодов на одной стороне. Две группы камер считывания, обеспечивают сокращения время нахождения груза на сортере.

Каждый шут сброса оборудован датчиками преднаполнения и наполнения, а также группа шутов оборудованы световой и звуковой колонной заполнения Количество направлений для сортировки отправлений 200 +2 ошибки считывания

| Общее описание работы системы мало-размерного сортера Выкладка на конвейерную систему производится навалом в четырех точках на уровне пола, после идентификации на средне размерном сортере. B составе системы сортировки имеется 5 комплектов входных конвейеров, каждая зона подачи укомплектована системой весового контроля и камерой считывания маркировки В процессе сортировки обеспечивается считывание маркировки отправлений с 5 сторон, допускается использовать несколько штрихкодов на одной стороне. Каждый шут сброса оборудован датчиками пред наполнения и наполнения, а также группа шутов оборудованы световой и звуковой колонной заполнения Количество направлений для сортировки отправлений 200 +2 ошибки считывания (дублируют шуты средне размерного сортера или назначаются в WMS иные значения Штрих-коды Все предметы, отправляемые на сортировочную систему, имеют штрих-код, по которому должна производиться идентификация предмета. Сканирующее оборудование сортировочной системы позволит успешно считывать штрих-коды, удовлетворяющие следующим минимальным требованиям: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- штрих-код линейный (а не двумерный), например, CODE 128, CODE 39, EAN 13

- минимальная ширина линии штрих-кода (X -Dimension) - 0,3 мм;

- минимальная высота штрих-кода (barcode height) - 20 мм;

- пустая зона вокруг штрих-кода (quiet zone) – не менее 5 мм;

- качество штрих-кода - grade В по стандарту ANSI или лучше;

- считывание штрих-кода происходит с пяти сторон предмета;

- отклонение плоскости штрих-кода от указанной плоскости - не более 15 градусов;

- положение штрих-кода в указанной плоскости: в любом месте посылки;

- поворот штрих-кода в указанной плоскости: 360 градусов;

- цвет: линии кода - черный, фон кода - белый;

- искривление поверхности, на которой напечатан штрих-код:

- («вогнутость»/«выгнутость») — не более 5% к длине области поверхности, занимаемой штрих-кодом по направлению искривления.

Требования по электропитанию

Установленная мощность для сортировочной системы: около 50 кВт (требует дополнительного уточнения) Род тока: переменный Напряжение: 380 В, 50 Гц Подключение: пятипроводное (3 фазы + N+ PE) Коэффициент мощности: более 0.9